Hier sollte doch eine 3 sein

RnD Report

Report Nr: RnD 100227

Wirkungsgrad von Elektrolysezellen

| Date: | Initial: | Signatur: |  | Role: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Jun 2021 | CS | Carmen Stern |  | EL. Ing. |
| 19. Jun 2021 | PMU |  |  | Supv. R&D |
| 19. May 2021 | MDU |  |  | CTO |

# Content

1.	Content	2

2.	Scope	2

3.	Change	2

4.	Relevant documents	2

5.	Grunddaten für die Berechnung	3

5.1	Wasserstoffdaten	3

5.2	Daten Zelle	3

6.	Berechnung des Wirkungsgrads	3

6.1	Beispiel bei Vz 1.9V	3

6.2	Beispiel bei Vz 1.8V	3

7.	Fazit	4

# Scope

Dieses Dokument beschreibt den die Berechnung des Wirkungsgrads von Elektrolysezellen zur Herstellung für Wasserstoff. Dazu wird die elektrische Energie für die Herstellung einer gewissen Menge Wasserstoff mit dem Brennwert verglichen. Es werden tatsächlich gemessene Daten verwendet. So wird nicht der theoretische Flussfaktor von 7.613 SmL/minA verwendet, sondern ein gemessener Wert von 7.3 SmL/minA. Dieser Wert wurde bis 23 Bar Druck verifiziert.

# Change

| Rev. | Initial | Date | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| Ae00 | CS | 16.6.2021 | New Report |

# Relevant documents

| No. | Description | Doc. No. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Effektiv produzierte Wasserstoffmenge Elektrolysezelle | RND100216 |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |

# Grunddaten für die Berechnung

## Wasserstoffdaten

- Dichte		: 0.08233 g/L @ 25 °C und 1013 mBar Abs.

: 0.08986 g/L @   0 °C und 1013 mBar Abs.

- Energie (HHV)	: 3.549 Wh/L  @   0°C und 1013 mBar Abs. (Ln)

(Brennwert)	: 3.243 Wh/L  @ 25°C und 1013 mBar Abs. (Ls)

: 141.8 MJ/kg

: 39.388 Wh/g

## Daten Zelle

- Fk  = Erzeugte Wasserstoffmenge bei 1 Ampere  = 7.3 mLn/min

- I     = Zellstrom

- Vz  = Zellspannung

- Ez  =  Benötigte Energie in Wh für die Erzeugung von 1Ln H2   =1000 mln x I x Vz7.3 mln/min x 60min

# Berechnung des Wirkungsgrads

Da alle Werte auf Standartliter bei 25°C bezogen sind wird der HHV Wert von 3.243 Wh/Ln verwendet.

Eff = 100% x HHVEZ

## Beispiel bei Vz 1.9V

- Ez = 1000 mln x 1A x 1.9V7.3 mln/min x 60min  = 4.338 Wh

- Eff = 100%  x 3.243 Wh4.338 Wh =  74.7 %

## Beispiel bei Vz 1.8V

- Ez = 1000 mln x 1A x 1.8V7.3 mln/min x 60min  = 4.109 Wh

- Eff = 100%  x 3.243 Wh4.109 Wh =  78.9 %

# Fazit

Wir sind verdammt gut!!!!